研究日志

| 姓名： | 刘宇轩 | 时间 | 2024年8月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究主题： | 基于ESP32和语音交互系统的智能物联网菜鸟驿站设计与实现 |  |  |
| 方法 | 文献研究法、需求分析法 |  |  |
| 内容 | 1、调研现有菜鸟驿站运营模式，分析人工取件存在的效率低、排队时间长等问题，确定无人值守智慧驿站的开发必要性；2、收集国内外智能快递柜、语音交互系统相关技术文献，重点研究ESP32在物联网设备中的应用案例及语音识别技术的实现方案；3、明确系统核心功能需求，包括手机APP一键取件、快递柜自动开启、机械手抓取、传送带运输、出库扫描显示、语音交互取件等模块。 4、初步绘制系统整体架构图，规划硬件组成部分（ESP32控制器、机械臂、传送带、扫描模块、显示屏、语音模块等）和软件交互流程；5、撰写需求分析报告，确定各模块技术参数，如机械手承重能力、传送带运行速度、扫描响应时间等关键指标。 |  |  |

研究日志

| 姓名： | 刘宇轩 | 时间 | 2024年9月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究主题： | 基于ESP32和语音交互系统的智能物联网菜鸟驿站硬件选型与设计 |  |  |
| 方法 | 硬件选型法、电路设计法、3D建模法 |  |  |
| 内容 | 1、根据需求分析结果，完成核心硬件选型：选用ESP32-WROOM-32D作为主控制器，搭载双核心处理器满足多任务处理；选择MG90S舵机组成机械臂抓取结构，承重500g适配常见快递重量；采用N20减速电机驱动传送带，速度设置为0.5m/s；配备OV2640摄像头模组辅助快递定位，搭配HM-10蓝牙模块实现与手机APP通信。2、设计ESP32外围电路，包括电机驱动模块（L298N）、电源管理模块（5V/12V双输出）、语音模块（LD3320）接口电路，使用Altium Designer绘制原理图，完成PCB布局布线。3、利用SolidWorks对快递柜柜体、机械臂安装支架、传送带框架进行3D建模，确定各部件尺寸及安装位置，预留扫描窗口和显示屏安装槽。 |  |  |

研究日志

| 姓名： | 刘宇轩 | 时间 | 2024年11月5日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究主题： | 基于ESP32和语音交互系统的智能物联网菜鸟驿站软件框架搭建 |  |  |
| 方法 | 模块化编程法、嵌入式开发法 |  |  |
| 内容 | - 搭建系统软件总体框架，采用FreeRTOS实时操作系统进行任务调度，将系统功能划分为五大核心模块：设备控制模块（负责快递柜、机械臂、传送带的动作执行）、通信模块（处理手机APP蓝牙通信及数据传输）、语音交互模块（实现语音指令识别与响应）、扫描识别模块（解析快递面单信息）、显示模块（驱动LCD屏显示取件人信息） |  |  |

研究日志

| 姓名： | 刘宇轩 | 时间 | 2025年1月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究主题： | 智能物联网菜鸟驿站手机APP与蓝牙通信功能开发 |  |  |
| 方法 | Android Studio开发、蓝牙协议调试 |  |  |
| 内容 | 1、使用Android Studio开发手机取件APP，实现用户注册登录、绑定手机号、一键取件按钮等功能界面，采用MVVM架构设计数据交互逻辑。2、开发蓝牙通信模块，基于BLE协议实现手机与ESP32的双向数据传输，定义数据帧格式（包含指令类型、快递柜编号、用户ID等信息），确保通信加密与数据校验。3、编写APP测试用例，模拟100次一键取件操作，测试通信成功率及响应时间，优化蓝牙连接稳定性，将平均响应时间控制在3秒内。 |  |  |

研究日志

| 姓名： | 刘宇轩 | 时间 | 2025年3月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究主题： | 智能物联网菜鸟驿站机械臂抓取与传送带控制算法开发 |  |  |
| 方法 | PID控制算法、路径规划算法、实验测试法 |  |  |
| 内容 | 1、开发机械臂运动控制算法，基于DH参数法建立运动学模型，使用PID算法优化舵机转角控制精度，实现快递抓取位置误差≤2cm；编写抓取逻辑，通过摄像头识别快递轮廓，确定抓取中心点，控制机械臂完成“伸臂-夹取-抬升-旋转-放置”动作序列。2、设计传送带启停与速度控制程序，根据机械臂放置快递的信号触发传送带启动，到达扫描位置后自动暂停，扫描完成后继续运行至取件口；通过红外传感器检测快递是否到达指定位置，避免空转能耗。3、搭建硬件测试平台，进行50次实物抓取运输测试，统计抓取成功率（目标≥95%），针对滑落、位置偏移等问题优化机械爪夹紧力度与传送带速度参数。 |  |  |

研究日志

| 姓名： | 刘宇轩 | 时间 | 2025年5月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究主题： | 智能物联网菜鸟驿站语音交互与扫描显示功能开发 |  |  |
| 方法 | 语音识别技术、OCR识别技术、人机交互设计 |  |  |
| 内容 | 1、集成LD3320语音模块到系统，开发语音唤醒与指令识别功能，支持“取快递”“打开柜门”“查询快递”等10条常用指令，针对老年人语音特征优化识别模型，降低方言识别误差率。2、开发出库扫描功能，使用ZXing库解析快递面单条形码信息，提取收件人姓名和手机号后四位；设计异常处理机制，对模糊条码或无法识别的情况，触发语音提示“请将快递条码对准扫描区”。3、编写显示屏控制程序，驱动12864LCD屏实时显示扫描结果，格式为“取件人：XXX 手机号：****1234”，显示时长10秒后自动清除；测试不同光线条件下扫描成功率，添加补光模块确保弱光环境识别正常。 |  |  |

研究日志

| 姓名： | 刘宇轩 | 时间 | 2025年7月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究主题： | 智能物联网菜鸟驿站系统集成与联调 |  |  |
| 方法 | 系统集成测试、故障排查法、压力测试法 |  |  |
| 内容 | 1、搭建完整系统测试环境，将硬件模块（ESP32控制器、机械臂、传送带、扫描模块等）与软件模块（APP、控制算法、语音交互程序）进行集成，编写模块间通信协议，确保数据流转顺畅。2、进行全流程功能测试，模拟用户取件场景：手机APP一键取件→快递柜开启→机械臂抓取→传送带运输→扫描→显示屏显示，记录各环节响应时间，总流程控制在20秒内。3、开展压力测试，连续模拟500次取件操作，监测系统稳定性，重点排查机械臂卡顿、蓝牙断连、扫描漏读等问题，优化程序内存占用与硬件驱动逻辑。 |  |  |